POVODŇOVÝ PLÁN

E.ON Česká republika, s.r.o., region Východ

TRANSFORMOVNA UHERSKÝ BROD

Vypracoval:		kolektiv pracovníků společnosti ECO trend s.r.o.

Schválil:		Ing. Jan Matějka, jednatel společnosti

České Budějovice, červenec 2006

Aktualizace k 20.4.2014, Martin Jež

OBSAH

VĚCNÁ  ČÁST                                                                               4

1 ÚVOD 											5

2 POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 			5

2.1 Dislokace ohrožených objektů 								5

2.2 Geomorfologie zájmového území 							5

2.3 Charakteristika říční sítě a odtokové poměry						6

2.4 Záplavová území 										6

2.5  Přehled a charakteristika ohrožených objektů 						7

3. DRUH A ROZSAH POVODŇOVÉHOOHROŽENÍ 					8

3.1 Přirozená povodeň 									8

3.2 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami 				          10

4. OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI 					11

4.1 Povodňové prohlídky 									11

4.2 Předpovědní povodňová služba 								12

4.3 Hlásná povodňová služba 								13

4.4 Hlídková služba 										13

5 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY 							14

5.1 I. stupeň povodňové aktivity 								14

5.2 II. stupeň povodňové aktivity 								15

5.3 III. stupeň povodňové aktivity								16

ORGANIZAČNÍ ČÁST                                                                17

1 PŘEDPOVÉDNÍ  A  HLÁSNÁ  POVODŇOVÁ SLUŽBA			           18

1.1 Předpovědní  povodňová služba							           18

1.2 Hlásná povodňová služba    							           19

2. SPOJENÍ NA ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY E.ON 			           20

GRAFICKÁ  ČÁST                                                                      21

Vysvětlivky použitých zkratek

BSP – Budova společných prostorů

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav

ČOV – čistírna odpadních vod

GŘ HZS – generální ředitelství hasičského záchranného sboru

HZS – hasičský záchranný sbor

IZS – Integrovaný záchranný systém

MO MRS – místní organizace Moravského rybářského svazu

MěPK – městská povodňová komise

MŘ – manipulační řád

PA – povodňová aktivita

PK – povodňová komise

PKK – povodňová komise kraje

PKOb – povodňová komise obce

PKORP - povodňová komise obce s rozšířenou působností

PM – Povodí Moravy

ORP – obec s rozšířenou působností

OÚ – obecní úřad

SPA – stupeň povodňové aktivity

VHD – vodohospodářský dispečink Povodí Moravy

ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa

SVK – Slovácké vodárny a kanalizace a.s.

1.PP – první podzemní patro

1.NP – první nadzemní patro

POVODŇOVÝ PLÁN

E.ON Česká republika, s.r.o., region Východ

TRANSFORMOVNA UHERSKÝ BROD

1	Věcná část

Vypracoval:		kolektiv pracovníků společnosti ECO trend s.r.o.

Schválil:		Ing. Jan Matějka, jednatel společnosti

České Budějovice, červenec 2006

Aktualizace k 20.4.2014, Martin Jež

1 	ÚVOD

Povodňový plán Transformovny Uherský Brod ( dále jen TR Uherský Brod ) vychází z Povodňového plánu města Uherský Brod, je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany areálu TR Uherský Brod a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise města Uherský Brod ( dále jen MěPK ).

Povodní ve smyslu § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může působit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy.

Z právního hlediska je povodeň, je-li vyhlášen alespoň II. SPA.

Nebezpečí povodně jsou situace:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající    tendenci,

- déletrvající srážky, prognóza intenzivních srážek, náhlé tání, nebezpečí chodu ledů nebo vznikajících ledových zácp a nápichů,

- vznik mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí poruchy.

2 	POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

## 2.1	Dislokace ohrožených objektů

Areál TR Uherský Brod  má rozlohu cca 1,5 ha. Je situován v k. ú. města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště, na jeho jižním okraji, na adrese E.ON Distribuce a. s., TSV 110/22 kV Uherský Brod, Vlčnovská 110, Uherský Brod. Severní stranou rozvodna sousedí se zelenými plochami, východní stranou s vlastním areálem, kde je víceúčelový objekt a sklad se zpevněnými plochami, na jižní straně je vjezd do areálu rozvodny a státní silnice Uherské Hradiště – Uherský Brod, na západě sousedí rozvodna s areálem společnosti Mráz CZ. Ve vzdálenosti cca 100 m protéká říčka Olšava.

2.2 	Geomorfologie zájmového území

Z geomorfologického hlediska lze zájmové území zařadit k Vizovické vrchovině, respektive k Hlucké pahorkatině. K nejvyšším bodům patří na jihozápadě Černá hora ( 362,6 m n.m. ) a na severu Loučka (377,0 m n.m. ). K nejnižším bodům patří koryto Olšavy, které do území města vstupuje na kótě 210,5 m n.m. a město opouští na kótě cca 195,0 m n.m.

Jižně od Olšavy převládají plochy intenzivně obdělávané zemědělské půdy. Tato skutečnost předurčuje území k vodní erozi, která se může projevit i masivními splachy ornice při intenzivních dešťových přívalech.

2.3 	Charakteristika říční sítě a odtokové poměry

Hydrologicky je zájmové území součástí povodí řeky Moravy a jejího levobřežního přítoku Olšavy – celková plocha povodí: 520km2. Tento tok tvoří kostru říční sítě města Uherský Brod (viz též grafická část).

Řeka Olšava -ČHP: 4-13-01-088 je významný vodohospodářský tok ( podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je veden pod poř.číslem 711 a v kategorii významný je 38,3 km toku – od ústí po soutok s Kolelačem ).

Řeka Olšava pramení jižně od Šanova, ve výšce 585 m n.m. a ústí zleva do Moravy u Kostelan ve výšce178 m n.m. Řeka odvodňuje severovýchodní svahy Bílých Karpat a jihovýchodní svahy Vizovické vrchoviny. Ve správním obvodu ORP Uherský Brod začíná tento tok v obci Pitín, kde pramení a správní obvod opouští v obci Veletiny směrem do správního obvodu ORP Uherské Hradiště.

Celková plocha povodí Olšavy je 520 km2, délka toku 46 km, průměrný roční průtok u ústí 2,50 m3/s. Z celkové plochy povodí připadá 143,086 km2 na Luhačovický potok (Šťávnici). Řeka Olšava je nejvodnatějším tokem zájmového území a nejvíce ohrožuje město Uherský Brod.

Povodňové průtoky Olšavy se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uherským Brodem a Veletinami. V Uherském Brodě voda vybřežuje i v zastavěném území nad Vlčnovským mostem. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území Havřic a níže v polních tratích k.ú. Drslavic, Hradčovic a Veletin.

V zastavěném území Uherského Brodu až po Nivničku (Bystřičku) je koryto Olšavy upraveno na kapacitu 210 m3/s, nad Nivničkou až po Šumice na 180 m3/s.

Hydrologické stanice: Uherský Brod (lg.1949-dosud, vč.1915, 1925-dosud), Kunovice (vč.1908-1970).

V povodí Olšavy se nacházejí vodárenské nádrže: Ludkovice, Bojkovice a ochranná nádrž Luhačovice, které mohou ovlivnit průběh povodně i ve městě Uherský Brod. Největší protipovodňový význam z výše uvedených nádrží má VN Luhačovice s velkým akumulačním prostorem.

2.4 	Záplavová území

§ 66 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Dosud byla úředně stanovena tato záplavová území, která se týkají území města

Uherský Brod :

A - Záplavové území vodního toku Olšava (od ústí do Moravy až po soutok s Kolelačem) od ř. km 0,000 po 38,300, stanoveno odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlín dne 28.7.2004 pod č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH.

Vypracoval pro Povodí Moravy s.p.: fa Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Veškeré simulace nerovnoměrného proudění byly provedeny pomocí programu amerického programu HEC-RAS. Záplavové území bylo stanoveno pro průtoky Q5, Q20 a Q100. Jako aktivní zóna se v této práci považují hloubky vody v intravilánu obcí, které přesahují 0,8m.

Stanovené záplavové území tohoto vodního toku se týká obcí: Bojkovice, Záhorovice,

Nezdenice, Šumice, Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice a Veletiny.

Poznámka: V červenci 2005 bylo záplavové území v km 16,600 až 24,700

(k.ú.Uherský Brod) změněno – viz B.

B - Záplavové území vodního toku Olšava - změna stanovení záplavového území vodního toku Olšava ř. km 0,000 – 38,300 vyhlášeného Krajským úřadem Zlín, odborem ZP a Z dne 28.7.2004, č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH stanovená č.j. KUZL 2407/2005 ŽPZE-RH dne 22.7.2005 nově stanovuje rozsah záplavového území v úseku km 16,600-24,700 v k.ú. Uherský Brod a ruší vymezení aktivní zóny záplavového území ř.km 21452-21,768 Uherský Brod.

Při novém stanovení záplavového území Olšava na katastrálním území města Uherský Brod ( od balvanitého skluzu v Drslavicích po hospodářský most v Újezdci u Luhačovic ) se přihlíželo k podkladům, které vypracovalo Povodí Moravy, s.p., v 04/2002 pro město Uherský Brod.

2.5 	Přehled a charakteristika ohrožených objektů

V případě povodně je ohrožen areál transformovny 110/22 kV Uherský Brod, v jejímž areálu se nacházejí následující objekty :

- budova společných provozů ( BSP ) včetně rozvodny 22 kV

- budova stání transformátorů a tlumivek

- víceúčelový objekt

- sklad

- rozvodna 110 kV s domkem ochran

- vodovodní přípojka

- dešťová kanalizace včetně čerpadel spodní vody

- splašková kanalizace

- akumulační vyvážecí jímka splaškových odpadních vod

Budova společných provozů je samostatná zděná dvoupodlažní budova se suterénem. Ohroženy povodněmi mohou být zejména objekty umístěné v suterénu a v 1. nadzemním patře BSP:

- 1. PP – kabelový prostor R 22 kV s kabelovými koncovkami, prostor přípojnice WP s odpojovači QV, QU, QP, prostor s automatikou čerpání spodní vody BSP

- 1. NP – místnost transformátoru VSA T21, kabelové stoupačky NN, sklad OOPP, dílna, sklad mechanizace, sociální zařízení

V rozvodně 110 kV zajišťují transformaci 110/22 kV dva třífázové olejové transformátory T 101 a T 102, umístěné ve dvou samostatných krytých a uzavřených   stanovištích společně s tlumivkami. Rozvodna je tvořena ze sedmi  polí, z nichž dvě jsou  pole transformátorů, jedno je pole spínače přípojnic a ostatní pole jsou pole vývodová. Pohony všech přístrojů jsou  elektrické a jako zhášedlo slouží plyn SF 6. Plocha  rozvodny 110 kV je kompletně zatravněna.

Akumulační vyvážecí jímka splaškových odpadních vod je plastová podzemní nádrž, sloužící k akumulaci splaškových odpadních vod, vznikajících v budově společných provozů.

Vodovodní přípojka je běžná vodovodní přípojka pro zásobování transformovny vodou z veřejného vodovodu.

Dešťovou kanalizaci tvoří povrchové sběrné kanály, čerpací jímka spodních vod a kanalizační plastové a betonové potrubí DN 300 mm a DN 600 mm, odvádějící neznečištěné srážkové vody do vod povrchových.

Splašková kanalizace je kameninové kanalizační potrubí DN 200 mm, odvádějící splaškové odpadní vody vznikající v budově společných provozů do akumulační vyvážecí jímky.

Rozvodna 110/22 kV Uherský Brod není postižena pětiletou vodou (100 m3/s, 205,05 m), v případě použití ochranných desek  by měl areál odolat povodni na úrovni vody dvacetileté (168 m3/s, 206,19 m). Výpočet byl proveden z údajů pro profil 229 Aktualizace záplavového území (Ing. Gumin, Palásek, 2010).

3 	DRUH A ROZSAH POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ

§ 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný.

3.1 	Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečí chodu ledů nebo vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho

stoupající tendenci.

V obvodu města Uherský Brod se mohou vyskytnout povodně na dvou typech vodotečí:

typ 1 - řeka Olšava s Luhačovickým potokem a Nivničkou mající charakter   vodohospodářsky významného toku,

typ   2    –  drobné toky: Bánovský potok, Hořenůšek, Těšovský potok, Vinohradský      potok, Mlýnský potok a Havřický potok, dají se očekávat tyto případy povodňových stavů:

a) 	Regionální povodeň vzniklá v důsledku silných srážek s vysokými denními a vícedenními úhrny (letní povodeň), tání sněhu a srážky (zimní a jarní povodeň), které zasáhnou výše položené části povodí vodotečí typu 1 - Olšavy (Luhačovický potok ČHP-4-13-01- 113, Nivnička ČHP 4-12-01-117) a do obvodu města Uherský Brod přitečou.

Povodeň tohoto typu lze celkem úspěšně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Nejčastější výskyt v jarních až letních měsících, případně podzimních měsících. Průtoky jsou sledovány v hlásných profilech kategorie A (Bojkovice, Luhačovice, Uh. Brod) případně v již existujících pomocných hlásných profilech kategorie C (Bojkovice, Uh. Brod-Újezdec, Suchá Loz). S ohledem na reálné postupové rychlosti a doběhové doby lze vývoj povodně předvídat a činit potřebná opatření jak na úrovni MePK, tak na úrovni PKORP.

Ohrožené obce na řece Olšavě, typ 1

Pitín, Bojkovice, Záhorovice, Nezdenice, Šumice, Uherský Brod ( včetně jeho místních částí Újezdec, Těšov a Havřice ), Drslavice, Hradčovice a Veletiny.

Charakteristika ohrožení

Při povodňových stavech na řece Olšavě může voda na mnoha místech vybřežovat na okolní pozemky a zaplavovat nemovitosti ( pozemky a stavby ) po delší dobu ( desítky hodin až dny).

b) 	Lokální letní povodeň z krátkodobých přívalových srážek velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin), tzv „blesková povodeň“, jejíž jádro postihne část města Uherský Brod . Tento typ povodně se může vyskytnout pouze na malých povodích typu 2, jakým jsou všechny drobné vodoteče na území města. U těchto drobných toků, které mají z větší části bystřinný charakter, má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý průběh. Povodně se vyskytují převážně po letních přívalových srážkách lokálního charakteru, případně po náhlém oteplení a tání sněhu v jarním období.

Tyto povodňové situace na základě předpovědní služby nelze prakticky předvídat. Proti tomuto typu povodně je obrana nemožná ( extrémně rychlý průběh povodně ). Vzhledem k velmi rychlému průběhu povodně na těchto tocích budou povodňové orgány řešit převážně již jen odstraňování povodňových škod. O to více by povodňová ochrana na těchto tocích měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci ( zejména důsledné provádění preventivních povodňových prohlídek ).

Na řece Olšavě nemohou lokální přívalové deště postihující plochu řádově v km2 až desítkách km2 vyvolat větší povodeň, na většině ostatních drobných tocích a jejích přítocích však již ano.

Ohrožené obce a charakteristika ohrožení:

Tímto typem povodně může být postižena prakticky kterákoliv část města Uherský Brod. Tyto povodně místního významu jsou způsobeny náhlými přívalovými srážkami (průtržemi mračen). Jsou to srážky krátkodobé (trvající několik minut či desítek minut) o velké intenzitě ( 50 až 130 mm ). V důsledku zanedbaných protierozních opatření dochází pak na styku soustředěných odtoků ( ronů ) se zastavěným územím obcí k záplavám nemovitostí a ke značným škodám v nich, způsobených jednak značnou rychlostí a unášecí silou vody, jejím vzdutím nebo zaplavením spodních staveb ( sklepů ) vodou z kanalizace.

V zastavěných úsecích jsou tyto drobné vodoteče často zaklenuty (zatrubněny), např.v místních částech Újezdec, Těšov a Havřice, ale i v samotném Uherském Brodu – Vinohradský

potok, přičemž kapacita zaklenutých úseků je zpravidla menší než jsou průtoky Q100. Kapacita zaklenutých úseků je dále snižována nánosy na dně zaklenutí, které se jen obtížně odstraňují, tyto úseky jsou prakticky bez kontroly. Je-li překročena průtočná kapacita zaklenutého úseku, dochází ke vzdouvání vody u vtoku do zaklenutého úseku a proudění vody ( ronu ) po povrchu terénu, zpravidla v původní trase dřívějšího otevřeného koryta, kde se nacházejí zpravidla komunikace, volné plochy, nebo i nové stavby. Přívalová voda pak proudí místy, kde není očekávána a působí při tom velké škody. Za povodní proto tyto zaklenuté úseky toků vyžadují maximální pozornost.

Pokud se voda soustředí do vodních toků, rychle plní průtočnou kapacitu jejich koryt a

tím, že sbírá po cestě odtoku vše, co je odplavitelné, rychle zanáší průtočné profily propustků a mostů a vybřežené vody u těchto objektů zaplavují přilehlé nemovitosti.

Takovéto povodně rychle odeznívají ( během hodiny, či několika hodin ) a je obtížné, ba nemožné, se na ně připravit a účinně jim čelit ( v těchto případech je významná hlavně prevence, spočívající v pravidelných a důsledných povodňových prohlídkách, případně v realizaci takových protipovodňových opatření, která působí zcela automaticky- např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách a výustích apod. ).

Nebezpečí vzniku povodní přináší též zimní období, kdy často koryta drobných vodních toků zcela promrzají, jsou vyplněna ledem a navíc může dojít k jejich zavátí sněhem z okolních pozemků. V případě, že pak dojde k náhlé oblevě a současně i dešťovým srážkám, stačí i běžné soustředění odtoku do vodotečí k tomu, aby vody z nich vybřežovaly na okolní pozemky a zaplavovaly okolní nemovitosti. Velmi nebezpečná je pak zejména situace, kdy vybřežené vody při náhlém ochlazení opět zamrznou. V takovém případě je téměř nemožné úspěšně čelit odtoku vod z povodí, i když nejsou nijak v období normální situace a počasí nebezpečné.

Zimní povodeň způsobená ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích se vyskytují v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Takové úseky se na území města prakticky nevyskytují, snad jedině Těšovský jez by zasluhoval v tomto ohledu pozornost, dále viz kapitola 3.2.

3.2 	Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Při přirozené povodni mohou vznikat problémy při ucpání profilů propustků, vtoků do zatrubněných úseků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů, lávek či jezů, dále ledovými jevy a sesuvy půdy.

Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty, lávky a jezy. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde k vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní.

Ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na větších nížinných tocích, jako je Olšava. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku – Povodí Moravy s. p.

V manipulačních řádech jednotlivých objektů ( jezů ) je popsána manipulace při výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi ORP.

Sesuvy půdy hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobnějších toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky.

4 	OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI

Opatřeními na ochranu před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí preventivní a přípravná opatření prováděná mimo povodeň a operativní opatření v době povodně. Nezahrnují se sem investice vyvolané povodněmi ( výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi ). Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

4.1 	Povodňové prohlídky

( § 72 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon )

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně za spolupráce se správci toků, vlastníky nemovitostí, resp. vodních děl. Povodňovou prohlídku na území města svolá předseda povodňové komise nebo její tajemník.

Povodňový orgán města může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v měsíci únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových srážek a jsou nižší teploty než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina na všech výše uvedených tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér ( jezy, mosty apod. ) u významnějších vodních toků  ( Olšava a její hlavní přítoky ).

O všech prohlídkách se pořizuje zápis, v němž jsou uvedeny všechny nedostatky a poznatky včetně návrhů na opatření, a to nejlépe do Povodňové knihy, případně se pořizuje další dokumentace ( foto, video ). Na základě přijatých opatření vodoprávní orgán ukládá opatření jednotlivým vlastníkům ( správcům ) nemovitostí, případně občanům.

4.2 	Předpovědní povodňová služba

§73 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Hlavním účelem předpovědní povodňové služby je informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o jejím dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Předpovědní pracoviště CPP/RPP vydávají při očekávání extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů upozornění a výstrahy, v průběhu povodně pak informační zprávy o jejím dosavadním a očekávaném vývoji.

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných toků ( Povodí ). Předpovědní služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o očekávaných vodních stavech nebo průtocích ve vybraných profilech.

Předpovědní služba pro území správního obvodu ORP Uherský Brod je organizována

následovně:

- Od ČHMÚ nebo Povodí Moravy cestou PŠ Povodňové komise Zlínského kraje nebo HSZ Zlínského kraje,

- Hlášení od hrázných důležitých vodních děl v povodí Olšavy,

- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „hromadných sdělovacích prostředků“,

- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od Povodňových komisí obcí a měst výše na toku,

- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl.

Předpovědní služba pro Zlínský kraj

| Název organizace | Sídlo organizace | Spojení |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Telefon | Fax (mobil) |
| ČHMÚ Praha, ředitelství ČHMÚ Praha-Komořany | 143 06 Praha 4-Komořany, Na Šabatce 17 | 244 032 700 244 032 702 241 765 614 244 031 111 | 244 032 500 241 760 603 244 010 898 |
| ČHMÚ, pobočka Brno Předpověď počasí Hydrologická služba | 616 67 Brno 16, Kroftova 43 email: pobocka.brno@chmi.cz e-mail: ohbrno@chmi.cz | 541 421 020 605 292 920 541 421 073 541 421 071 541 212 485 | 541 421 018 541 421 019 (605 520 383) (725 110 096) |
| ČHMÚ, pobočka Ostrava | 708 00 Ostrava-Poruba, K myslivně 3 | 596 900 111 | 596 910 289 |
| Povodí Moravy, s.p., Brno, vodohosp. dispečink Ved.dispečinku Ing. Adámková | 601 75 Brno, Dřevařská 11 | ústř.: 541 637 111 541 211 737 549 241 688 541 637 299 602 756 574 | 541 637 313 |

Telefon –dispečink Povodí Moravy:	541 637 250 (v prac. době)

541 211 737 (v mimoprac. době)

602 756 574 (ved. VHD-mobil)

Mezi nejdůležitější informace, které zajímají nejenom orgány povodňové služby, ale především obyvatele obce, fyzické a právnické osoby, které jsou povodní ohrožené, patří zjištění stavu, zda voda stoupá, nestoupá a klesá.

  - Hlásná povodňová služba

Nepřetržitá Hlásná povodňová služba se zřizuje od II. SPA a zároveň začíná pracovat Pracovní a informační štáb MěPK. Hlásná povodňová služba uvědomí při II. SPA všechny podniky, firmy a instituce, disponující mechanizačními, dopravními a technickými prostředky k ochraně před povodněmi v zájmové oblasti. MěPK a pracovní a informační štáb MěPK bude po dobu trvání II. a III. SPA zasedat v budově MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám 100, místnost č. 8 – tel.: 572 615 140, fax: 572 615 112.

4.4 	Hlídková služba

V případě potřeby je na úrovni MěPK Uherský Brod organizována Hlídková služba, která sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Svoji činnost zahajuje, když dojde ke zvýšenému nebezpečí povodně na území města. Pochůzková hlídková služba je důležitá zejména při II. SPA a III. SPA, kdy monitoruje povodňovou situaci ve městě a dodává údaje pro hlásnou službu MěPK.

Od II.SPA, kdy je z průběhu povodně zřejmý nástup hladin v korytech, by neměla být

četnost pochůzkových kontrol všech zdrojů povodňového ohrožení menší než 1 za 4 hod.

Od III.SPA, při nastupujícím trendu hladin, by měly být z rozhodnutí MěPK umístěny na předem určená místa stálé povodňové hlídky. Tato místa se určí po mimořádné povodňové prohlídce MěPK.

5 	STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

§ 70 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu ( denní úhrn srážek, hladiny vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla a pod. ). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod nim.

MěPK Uherský Brod vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity na území svého správního obvodu. Vychází přitom hlavně z údajů hlásných profilů a hlášení a předpovědí ČHMÚ Brno a Povodí Moravy s.p. Brno.

Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, kterými jsou :

5.1	I. stupeň povodňové aktivity ( stav bdělosti ) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí ( např. údolnice- rony ). Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích.

Za nebezpečí přirozené povodně se pro správní obvod Uherský Brod považuje:

1) 	Na řece Olšavě ( hlásný profil označený jako A349-Uherský Brod ) dosažení kóty hladiny a průtoku v profilu: H = 270 cm Q= 29,5 m3. s-1

Platí pro obce: Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice, Veletiny a další níže položené obce správního obvodu Uherské Hradiště.

2) 	Jez Těšov na řece Olšavě ( hlásný profil označený jako B1-jez Těšov ) dosažení kóty

hladiny a průtoku v profilu H = 209,42 cm Q= 26,4 m3. s-1.

Obě klapky sklopeny o 60 cm.

Platí pro obce: Uherský Brod-Těšov a Újezdec.

Při tomto stupni povodňové aktivity je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby, která zaniká, pominou-li příčiny nebezpečí povodně.

Činnost společnosti E.ON ČR s.r.o. při I. stupni povodňové aktivity :

- Kontaktování  pracovníků v pohotovosti pro příslušnou oblast

- Kontaktování poskytovatele provozních služeb

ESCZ OR Otrokovice 5771643202, 733670615, R Uherský Brod 572633166

- Nahlášení na centrální dispečink Brno (dále jen CD Brno), Plynárenská 5,656 54 Brno  dispečerský sál tel. 542210196, mobil 606 639015 a Dispečink 22 kV Brno oblast Otrokovice tel. 545141216

5.2	II. stupeň povodňové aktivity ( stav pohotovosti ) vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto a po dosažení směrodatného limitu vodního stavu na určeném vodočtu nebo dosažení směrodatného průtoku. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Na území obvodu města Uherský Brod se stav pohotovosti vyhlašuje při těchto situacích:

1) 	Na řece Olšavě ( hlásný profil označený jako A349-Uherský Brod ) dosažení kóty hladiny a průtoku v profilu: H = 400 cm Q= 72,6 m3. s-1

Platí pro obce: Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice, Veletiny a další níže položené obce správního obvodu Uherské Hradiště.

2) 	Jez Těšov na řece Olšavě ( hlásný profil označený jako B1-jez Těšov ) dosažení kóty

hladiny a průtoku v profilu: H = 209,42 cm Q= 42,8 m3. s-1

Obě klapky sklopeny o 60 cm.

Platí pro obce: Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice, Veletiny a další níže položené obce správního obvodu Uherské Hradiště.

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány ( svolává se Povodňová komise města Uherský Brod ) a informují se další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti s provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle Povodňového plánu.

II. stupeň povodňové aktivity vyhlašuje při splnění výše uvedených podmínek MěPK, která jej i odvolává, pominou-li příčiny vyhlášení. O vyhlášení či odvolání MěPK informuje povodňový orgán a další účastníky dle Povodňového plánu.

Činnost společnosti E.ON ČR, s. r. o. při II. stupni povodňové aktivity:

- Roznesení, popř. instalace deskových zábran vstupů do budovy společných provozů

- Příprava pytlů s pískem pro zabezpečení zpětného přítoku kanalizací od Olšavy.

- Spoluúčast při přípravě hráze pro přítok od části „Katovka“.

- Příprava a převoz přenosných čerpadel.

- Ve spolupráci s Centrálním dispečinkem Brno a Dispečinkem 22kV povolání pracovníků oblasti rozvoden Otrokovice v pohotovosti (min. 3 pracovníci)

5.3	III. Stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zátopovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Uherský Brod se stav ohrožení vyhlašuje při těchto situacích :

1) 	Na řece Olšavě ( hlásný profil označený jako A349-Uherský Brod ) dosažení kóty hladiny a průtoku v profilu: H = 500 cm Q= 122 m3. s-1

Platí pro obce: Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice, Veletiny a další níže položené obce správního obvodu Uherské Hradiště.

2) 	Jez Těšov na řece Olšavě ( hlásný profil označený jako B1-jez Těšov ) dosažení kóty hladiny a průtoku v profilu: H = 209,42 cm Q= 84,1 m3. s-1

Obě klapky úplně vyhrazeny.

Platí pro obce: Uherský Brod-Těšov a Újezdec.

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány.

Činnost společnosti E.ON ČR s.r.o. při III. stupni povodňové aktivity :

- Zabezpečení dveřních a větracích otvorů do budovy společných provozů a případně stanoviště traf a tlumivek včetně domku ochran a řídicích systémů v rozvodně 110kV.

- Zabezpečení omezení zpětného přítoku kanalizací od Olšavy.

- Spoluúčast při stavbě hráze pro přítok od části „Katovka“.

- Provoz přenosných čerpadel s čerpáním do odtoku Olšavy (především z prostoru suterénu rozvodny 22kV prostor pomocné přípojnice + vývodových odpojovačů + kabelových koncovek přívodů od traf 110/22kV)

- Odstavení automatiky provozu čerpání spodní vody (zaplavení čerpadel)

- Ve spolupráci s Centrálním dispečinkem Brno a Dispečinkem 22kV povolání pracovníků oblasti rozvoden Otrokovice (min. 7 pracovníků).

- POVODŇOVÝ PLÁN

- E.ON Česká republika, a. s., region Východ

- TRANSFORMOVNA UHERSKÝ BROD

2	Organizační část

Vypracoval:		kolektiv pracovníků společnosti ECO trend s.r.o.

Schválil:		Ing. Jan Matějka, jednatel společnosti

- České Budějovice, červenec 2006

- Aktualizace k 20.4.2014, Martin Jež

- 1	Předpovědní a hlásná povodňová služba

§73 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- 1.1	Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o očekávaných vodních stavech nebo průtocích ve vybraných profilech. Předpovědní službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných vodních toků, jak v rozhlasových, tak televizních relacích.

Předpovědní služba pro území správního obvodu ORP Uherský Brod je organizována

následovně:

- Od ČHMÚ nebo Povodí Moravy cestou PŠ Povodňové komise Zlínského kraje

nebo HSZ Zlínského kraje,

- Hlášení od hrázných důležitých vodních děl v povodí Olšavy,

- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „hromadných sdělovacích

prostředků“,

- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo

tajícího sněhu od Povodňových komisí obcí a měst výše na toku,

- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních

toků nebo vodních děl.

- Předpovědní služba pro Zlínský kraj

| Název organizace | Sídlo organizace | Spojení |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Telefon | Fax (mobil) |
| ČHMÚ Praha, ředitelství ČHMÚ Praha-Komořany | 143 06 Praha 4-Komořany, Na Šabatce 17 | 244 032 700 244 032 702 241 765 614 244 031 111 | 244 032 500 241 760 603 244 010 898 |
| ČHMÚ, pobočka Brno Předpověď počasí Hydrologická služba | 616 67 Brno 16, Kroftova 43 email: pobocka.brno@chmi.cz e-mail: ohbrno@chmi.cz | 541 421 020 605 292 920 541 421 073 541 421 071 541 212 485 | 541 421 018 541 421 019 (605 520 383) (725 110 096) |
| ČHMÚ, pobočka Ostrava | 708 00 Ostrava-Poruba, K myslivně 3 | 596 900 111 | 596 910 289 |
| Povodí Moravy, s.p., Brno, vodohosp. dispečink Ved.dispečinku | 601 75 Brno, Dřevařská 11 | ústř.: 541 637 111 541 211 737 549 241 688 541 637 299 602 756 574 | 541 637 313 |

- 1.2	Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebné k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

- Spojení na příjemce hlášení hlásné služby

| Poř. č. | Název organizace | Telefon | Mobil | Fax | e - mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operační středisko HZS Zlínského kraje územní odbor Uherské Hradiště HZS - pož. Stanice Uherský Brod | 150 – tísň. volání 950 670 100 950 675 111 950 676 111 | Vrchní rada | 950 675 333 950 676 333 |  |
| 2 | PKORP Uherský Brod | 572 615 200 572 805 111 – starosta 572 615 260 – vedoucí OŽP | 732 972 121 736 613 545 | 572 615 112 572 805 112 572 615 112 | patrik.kuncar@ub.cz petr.vozar@ub.cz |
| 3 | Český hydrometeorolog. Ústav – centrální předpovědní pracoviště | 244 032 211 244 032 760 244 032 246 |  | 244 032 216 | ohp@chmi.cz sandev@chmi.cz |
| 4 | Vodohospodář. dispečink Povodí Moravy s. p. | 541 211 737 (nepřetržitý provoz) 541 637 252 572 552 571 572 552 716 | Brno Uherské Hr. Uherský Brod | 541 637 313 |  |

Nepřetržitá Hlásná povodňová služba se zřizuje od II. SPA a zároveň začíná pracovat Pracovní a informační štáb MěPK. Hlásná povodňová služba uvědomí při II. SPA všechny podniky, firmy a instituce, disponující mechanizačními, dopravními a technickými prostředky  k ochraně před povodněmi v zájmové oblasti. MěPK a pracovní a informační štáb MěPK bude po dobu trvání II. a III. SPA zasedat v budově MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám 100, místnost č. 8 – tel.: 572 615 140, fax: 572 615 112.

- 2	Spojení na odpovědné pracovníky E.ON – Správa OR Otrokovice

Správa oblasti rozvoden Otrokovice:

Ing. Jan Zálešák		545 143 201, 606 745 078

Ing. Martin Jež		577 163 208, 724 057 468

Ing. Jaroslav Foltýnek	577 163 228, 724 083 698

František Novák		582 413 702, 602 581 806

Centrální dispečink 110kV E.ON Brno:	542 210 196, 606 639 015

Dispečink 22kV E.ON Brno:			545 141 212–18

Poskytovatel provozních služeb ESCZ Otrokovice

Libor Svozil 					545 143 221, 545 143 258, 733 670 615

Velín R 110/22 kV Uherský Brod 		572 633 166

Regionální pracoviště společnosti ECO trend, s. r. o. v Brně:	545 142 840, 606 704 362

POVODŇOVÝ PLÁN

E.ON Česká republika, s.r.o., region Východ

TRANSFORMOVNA UHERSKÝ BROD

3	Grafická část

Vypracoval:		kolektiv pracovníků společnosti ECO trend s.r.o.

Schválil:		Ing. Jan Matějka, jednatel společnosti

České Budějovice, červenec 2006

Aktualizace k 20.4.2014 Martin Jež